Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТОГО УРОКА

по учебной дисциплине «Промышленная экология

и промышленная радиоэкология»

для специальности 20.02.01 «Рациональное использование

природохозяйственных комплексов»

по теме «Знакомство с работой Биологических очистных сооружений

г. Октябрьский»

Дата проведения: 13 апреля 2017 г.      Группа: 3Э1-14

Составил преподаватель ОНК:

Абаева А.И.

2017

Содержание

| Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| План урока | 5 |
| Литература | 12 |
| Приложение А,Б – Портфель экскурсовода | 13 |
| Приложение В – План отчета по экскурсии и контрольные вопросы | 16 |
| Приложение Г – Оценочная ведомость | 22 |
| Приложение Д – Материал теоретического курса | 23 |
| Приложение Е – Презентация по теоретическому курсу | 47 |
| Приложение Ж - Фотоматериал с экскурсии | 78 |

Пояснительная записка

Экскурсия (от лат. excursio — поездка) как форма организации обучения представляет собой выход или поездку для изучения предметов, явлений в характерных для них условиях. Экскурсия имеет большое образовательное и воспитательное значение. На экскурсии учащиеся непосредственно наблюдают и изучают предметы, явления, процессы в естественных (производственных) условиях. Это обогащает учащихся знаниями природы, техники, технологических процессов, трудовой деятельности людей, обогащает их опытом, конкретными представлениями, расширяющими кругозор.
В методике проведения экскурсии выделяют три блока:

а) подготовку экскурсии;

б) выход учащихся к изучаемым объектам и усвоение

(закрепление) учебного материала по теме занятия;

в) обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов.

В системе урока экскурсии выполняются ряд дидактических функций:

· реализуется принцип наглядности обучения;

· повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с

практикой;

· расширяется технологический кругозор учащихся;

Урок—экскурсия разработан по МДК.02.01 «Промышленная экология и промышленная радиоэкология» на тему «Знакомство с работой Биологических очистных сооружений г. Октябрьский» для специальности 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов».

В результате освоения темы обучающийся должен знать:

знать:

- состав промышленных выбросов и сбросов различных производств;

- основные способы предотвращения и улавливания выбросов и сбросов;

- источники выделения загрязняющих веществ в технологическом цикле;

- технические мероприятия по снижению загрязнения природной среды промышленными выбросами;

- приоритетные направления развития экологически чистых производств;

- систему контроля технологических процессов;

Компетенции, формирующиеся при освоении темы:

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов в организациях.

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных технологий в организациях.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий

Основные дидактические задачи, которые решаются на уроке: а) закрепление полученных теоретических знаний; б) обобщение и систематизация знаний; в) знакомство с методами очистки сточных вод г. Октябрьский, г) закрепление навыков выполнения блок-схем технологических процессов.

План урока

Тема: «Знакомство с работой Биологических очистных сооружений

г. Октябрьский»

Тип урока: урок систематизации и обобщения

Цели урока:

- Образовательные

1) закрепить и углубить знания, полученные по теме «Методы очистки сточных вод»

2) закрепить навыки выполнения блок-схем процессов и пояснительных записок к ним;

2. Развивающие – развивать т.н.экологическое мышление при анализе производственных ситуаций

3. Воспитательная

- формирование интереса к выбранной специальности;

- воспитание моральных качеств;

- вовлечение в активную деятельность;

- привить чувство профессиональной ответственности за соблюдение предприятиями основных правил экологической безопасности

Межпредметные связи:

1)Обеспечивающие дисциплины- неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физколлоидная химия, природопользование и ООС, мониторинг.

2) Обеспечиваемые дисциплины: Охрана окружающей среды в РНГМ,ТХИ УВС, Очистные сооружения, курсовые и дипломные работы.

Место проведения: п. Абсалямово, биологические очистные

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный

Формы деятельности студентов: фронтальная

Портфель экскурсовода:

- Фото микроорганизмов в составе активного ила (Приложение А)

- Карта схема расположения места выпуска сточных вод, фонового и контрольного створов наблюдений  на р.Ик (Приложение Б)

Этапы урока

- Подготовительный этап

- Организационный этап –  15 мин

- Актуализация опорных знаний – 10 мин

- Восприятие особенностей экскурсионных объектов, первичное осознание заложенной в них информации, обобщение и систематизация знаний  – 60 мин

- Заключительная часть урока - подведение итогов, оценка участников - 5 мин.

| ХОД УРОКА |  |
| --- | --- |
| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов |
| - Подготовительный этап |  |
| 1. Выбирает объект экскурсии, на котором можно наиболее наглядно осуществить показ очистных сооружений и блоков 2. Составляет подробный план экскурсии. 3. Предупреждает о правилах поведения на объекте, соблюдении техники безопасности (фиксирует в журнале по технике безопасности). | Повторяют ранее пройденный материал (теоретический курс в приложении В), получают вопросы на которые они должны ответить после экскурсии. Расписываются в журнале по ТБ. |
| - Организационный этап |  |
| Вводное слово преподавателя. Ребята, скажите, вы когда-нибудь задумывались, куда поступает сточная вода из наших домов, предприятий и дождевые воды с улиц? Верно, именно на таком предприятии мы сейчас и находимся, это Биологические очистные сооружения. Мы с вами много говорили о различных методах очистки сточных вод, изучали схемы, принципы работы, химизмы процессов итд. Как думаете, с какой целью, мы приехали на этот объект? | Учащиеся: Поступают в городскую канализацию, потом на очистные. Учащиеся: Познакомиться с принципом очистки сточных вод на БОС. |
| - Актуализация опорных знаний |  |
| Биологические очистные сооружения предназначены для приема, очистки и выпуска сточных вод от жилых домов, предприятий и ливнестоков. Они принадлежат предприятию МУП «Октябрьсккоммунводоканал». -Скажите , как называются сточные воды, которые образуются в столовых, санузлах, жилых домах? От производственных и технологических процессов? | Включаются в деятельность по освоению содержания экскурсии. Учащиеся: Хоз-бытовые сточные воды, производственные. |
| - Восприятие особенностей экскурсионных объектов, первичное осознание заложенной в них информации. Обобщение и систематизация знаний |  |
| Проводит и контролирует ход экскурсии: | 1. Внимательно наблюдают, слушают, делают фотографии, записывают необходимые данные. 2. Отвечают на вопросы преподавателя в ходе экскурсии. 3. Выясняют вопросы, возникшие по ходу экскурсии. |
| 1 объект экскурсии: Приемно-распределительная камера. Сюда поступает смесь хоз-бытовых, производственных, ливневых сточных вод г. Октябрьский и п. Абсалямово, здесь проводится замер объема поступающей воды и гасится скорость потока воды. Обратите внимание на цвет воды, ее консистенцию и запах. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. |
| 2 объект экскурсии: Решетки. Данные сооружения предназначены для удаления крупного мусора и сточных вод, они бывают трех видов: горизонтальные, вертикальные, решетки- дробилки. Данные решетки относятся к вертикальным .На 4 курсе на дисциплине «Очистные сооружения» вам предстоит выполнять расчет этих решеток, какой они должны быть толщины, расстояние зазора, под каким углом устанавливать и тд. Уловленный мусор поступает в пековой бункер, а далее направляется на иловые карды. Скажите, к какой группе методов относятся решетки? | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. Учащиеся:Механический метод, процеживание. |
| 3 объект экскурсии: Песколовки. После решеток сточная вода проходит очистку от механических примесей в трех песколовках с круговым движением воды, за счет специальных шнеков вода в потоке может менять направление. Здесь вода проходит с небольшой скоростью, что позволяет мех. примесям оседать на дно. Потом они удаляются в песковой бункер, далее- на иловые карды. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. |
| 4 объект экскурсии: Первичные отстойники. После песколовок вода поступает в два паралелльно расположенных первичных отстойника. Они бывают горизонтальные, вертикальные и радиальные, которые мы здесь и видим.В отстойниках частицы, которые легче воды , всплывают на поверхность, тяжелее воды- оседают на дно. Потом они удаляются специальными скребковыми механизмами в илоуплотнитель, где из них удаляют влагу, а далее передают на иловые карды. Скажите, к какой группе методов относятся отстойники? | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. Задают вопросы. Учащиеся:Механический метод, отстаивание. |
| 5 объект экскурсии: Аэротенки. После блока механической очистки вода поступает на биологическую очистку в аэротенки. Аэротенки бывают двух видов: смесители, когда вода подается равномерно по все длине аэротенка, и вытеснители, когда вновь поступающая вода вытесняет очищенную. Посмотрите и скажите, к какому типу относятся аэротенки, которые мы видим? В аэротенки подается воздух из воздуходувной станции и активный ил из резервуара активного ила с помощью иловой насосной станции. Активный ил представляют собой коричневую субстанцию в виде пены, состоящую из группы микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности поедают загрязняющие вещества органического происхождения,тем самым очищая воду.(Демонстрирует фото микроорганизмов –приложение А) И раз подается воздух, как называют такие микроорганизмы, которые существуют только в кислородных условиях? А к какой группе методов относится данное сооружение? Кроме того, воздух позволяет активному иу постоянно находится во взвешенном состоянии, он не оседает и не забивает трубы. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. Учащиеся: Сместители. Учащиеся: Аэробные, биологические. |
| 6 объект экскурсии: Вторичные отстойнки. После аэротенков, вода очищенная от растворенных органических примесей поступает во вторичные отстойники, чтоб удалить остатки активного ила, их направляют на илоуплотнитель, а потом на иловые карды. Посмотрите, здесь вода уже прозрачная, без запаха, а вспомните, какая она была, когда только поступила. По первоначальному проекту, на данном этапе очистка должна была заканчиваться. Но так как очищенная вода не соответствовала требованиям по содержанию взвешанных веществ, был введен блок доочистки. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. Сравнивают. |
| 7 объект экскурсии: Блок доочистки. Барабанные сетки. Представляют собой крутящиеся барабнные сетки, куда подается вода, ге очищается от мех. Примесей. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. |
| 8 объект экскурсии: Блок доочистки. Песчанные фильтры. После барабанных сеток, вода проходит дополнительную очистку на песчаных фильтрах. Обратным потоком воды, эти песчаные фильтры промывают, а промывочная вода возвращается в голову очистных | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. |
| 9 объект экскурсии: Хлораторная. Пройдя все этапы очистки, в воде остаются различные патогенные микроорганизмы, бактерии, вирусы, яица гельминтов. Такую воду сбрасывать в водный объект категорически запрещено, поэтому ее обеззараживают с помощью хлора, это реагентный метод, который хорошо себя зарекомендовал в отечественных условиях за счет пролонгированного эффекта (то есть длительное время вода останется безопасной в бактериологическом плане) А какие еще вы знаете методы обззараживания воды? | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. Учащиеся:Ультрафиолетом, озоном. |
| 10 объект экскурсии: Контрольный колодец. Пройдя все этапы очистки, вода проходя через контрольный колодец поступает в водный объект- реку Ик- водный объект рыбохозяйственного назначения (На карте, приложение Б, показывает место сброса и фоновый и контрольный створы).Вспомните, из дисциплины «Мониторинг загрязнения ОПС», на каком расстоянии от места спуска сточных вод распологают фоновый и контрольный створ для водных объектов рыбохозяйственного назначения? Из контрольного колодца по графику отбирается проба воды, ее анализируют, сравнивают с пробой, взятой в приемно-распределительной камере, и рассчитывают эффективность очистки. Напомните формулу для расчета эффективности очистки? Какая эффективность считается допустимой? | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. Учащиеся: 500 м выше и ниже сброса Учащиеся:С вх.-С вых./С вх. *100% Учащиеся: 80% |
| 11 объект экскурсии: Иловые карды. Именно сюда поступают, все уловленные загрязняющие вещества, где в естественных условиях просто высыхают. А вообще, для сельского хозяйства, это может стать ценным сырьем, из этих осадков сточных вод можно получить витаминный комплекс – удобрения для сельского хозяйства. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. |
| 12 объект экскурсии: Микробиологическая лаборатория. Здесь проводится микроскопирование, то есть под микроскопом рассматривают и изучают микроорганизмы активного ила. Если они чувствуют себя хорошо, питаются, двигаются, значит процесс очистки идет хорошо. Кроме того, в данной лаборатории проводят биотестиование воды с помощью дафний. | Слушают, рисуют блок-схему. Фотографируют, задают вопросы. |
| 5.Заключительная часть урока - подведение итогов, оценка участников |  |
| Оцениваются ответы и работа учащихся. Напоминает студентам о необходимости в срок подготовить отчет об экскурсии с приложением подготовленного экскурсионного материала. Намечает методы применения экскурсионного материала в последующем учебном процессе и во внеклассной работе – в качестве раздаточного материала для лабораторных работ, для изготовления стендов, для размещения информации на сайте колледжа. Оценивает работу студентов во время проведения урока-экскурсии. | 1. Студенты делятся впечатлениями. 2. Уточняют вопросы по теме экскурсии, по оформлению экскурсионного материала. |

Литература

- Мониторинг атмосферного воздуха / И. О. Тихонова, В. В. Тарасов, Н. Е. Кручинина. - М.: Издательство «Форум, Инфра-М», 2013

- Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг / А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. Шкуратни. – М.: Издательство «Горная книга, МГГУ», 2015

- Королев В. А.  Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем. – Краснодар: Издательство КДУ, 2014

- Другов Ю. С., Родин А. А.  Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик. - М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2015

- Экологический мониторинг / Под ред. Т. Я. Ашихминой. – М.: Издательство «Константа», 2016

- Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении / Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская. - М.: Высшая школа, 2016

- Биологический контроль окружающей среды. Генетический мониторинг / Под ред. С. Гераськина, Елена Сарапульцевой. – М.: Издательство «Академия», 2016

- Экологический мониторинг / Под ред. Т. Я. Ашихминой. – СПб.: Издательство «Академический Проект, Альма Матер», 2016

- Мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха: Учебное пособие для вузов  / Соколова Г.Н., Пушенко С.Л., Бударь Ю.В. и др. – Ростов-на-Дону: Издательство «Озон», 2015